| BTS INFORMATIQUE DE GESTION – 06NC-ISE4R | SESSION 2006 |
| --- | --- |

E4R : ÉTUDE DE CAS

| Durée : 5 heures | Coefficient : 5 |
| --- | --- |

CAS MAIRIE

Ce sujet comporte 13 pages dont 4 pages d’annexes.

Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet.

Matériels et documents autorisés

- Lexique SQL sans commentaire ni exemple d’utilisation des instructions

- Règle à dessiner les symboles informatiques

Aucune calculatrice n’est autorisée

Liste des annexes

Annexe 1 : Schéma du réseau

Annexe 2 : Tarifs des liaisons louées

Annexe 3 : Tables de routage

Annexe 4 : Politique de sécurité de la mairie

Annexe 5 : VLAN

Annexe 6 : Extrait du schéma entité-association

Barème

| Dossier 1 | Étude du réseau | 18 points |
| --- | --- | --- |
| Dossier 2 | Évolution et sécurisation du réseau | 32 points |
| Dossier 3 | Protection de la messagerie | 15 points |
| Dossier 4 | Gestion des agents | 20 points |
| Dossier 5 | Gestion des statistiques des restaurants scolaires | 15 points |
|  | Total | 100 points |

Présentation du contexte

La mairie de la ville de L. est chargée de la gestion de 47 restaurants scolaires.

Ces restaurants différent par leur taille et leur conformité ou non à la méthode HACCP (procédure de respect des règles d’hygiène dans la chaîne de production et de distribution alimentaires).

Ces restaurants sont regroupés en cinq secteurs, supervisés par des responsables de secteur, chargés de la gestion pratique des restaurants et de l’organisation des équipes. Les responsables de secteur disposent chacun d’un ordinateur utilisé pour des travaux de bureautique. Ces responsables de secteur sont situés dans un local distant de l’hôtel de ville, bâtiment principal de la mairie.

La gestion administrative de ces restaurants scolaires est assurée par le « Service des Affaires Générales ». Ce service, situé dans les locaux de la mairie, s’occupe ainsi de la gestion du personnel et de l’établissement du planning des équipes. Il place les différents agents à sa disposition, soit comme agents d’entretien dans les écoles, soit comme agents de restauration dans les restaurants scolaires, soit comme polyvalents s’ils occupent les deux fonctions.

Monsieur Franck DUBOIS, attaché administratif au « Service des Affaires Générales », veut interconnecter le réseau principal de la mairie au réseau des responsables de secteur afin d’améliorer l’organisation et la gestion administrative du personnel.

Mais cette nouvelle liaison nécessite l'installation de nouveaux matériels et des modifications sur la configuration du réseau existant.

M. Dubois veut profiter de cette évolution pour améliorer la circulation des flux d'information entre les services concernés, les écoles et les restaurants scolaires.

Mr Dubois vous charge de mener à bien cette mission.

## Dossier 1 : Étude du réseau

Documents à utiliser : Annexe 1, Annexe 2

Comme le réseau des responsables de secteur doit être intégré au réseau principal de la mairie, vous devez préalablement à toute autre démarche observer l’existant.

La mairie de L. dispose depuis 1999 d’un réseau Ethernet à 100 Mbit/s dont le schéma vous est fourni en Annexe 1.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Indiquer, en justifiant votre réponse, l’adresse du réseau principal de la mairie. |
| 1.2 | Indiquer, en justifiant votre réponse et compte tenu de leur configuration IP, si les postes installés au rez-de-chaussée peuvent accéder aux serveurs du réseau principal de la mairie. |
| 1.3 | Indiquer (sous forme de puissance de 2) le nombre d'adresses que l’on peut utiliser dans le réseau principal de la mairie. |

Vous utilisez régulièrement la commande ping  pour tester la connectivité de vos postes.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 1.4 | Indiquer précisément le protocole de la famille TCP/IP exploité par la commande ping. |

Les responsables de secteur occupent un local situé à environ 15 km de l’hôtel de ville. Il est décidé de relier le réseau des responsables de secteur au réseau principal de la mairie grâce à une liaison spécialisée à 64 Kbit/s.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 1.5 | Calculer, en vous aidant de l'annexe 2, le coût HT d’un abonnement mensuel permettant de disposer d’une liaison spécialisée entre l’hôtel de ville et le local des responsables de secteur. |

## Dossier 2 : Évolution et sécurisation du réseau

Documents à utiliser : Annexe1,  Annexe 3,  Annexe 4 et Annexe 5

Vous êtes amené(e) à installer et à configurer deux routeurs R2 et R3 pour relier le réseau principal de la mairie au réseau des responsables de secteur.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Expliquer la ligne 2 de la table de routage du routeur R3 (Annexe 3). |

Il est décidé que les responsables de secteur connectés au réseau principal de la mairie doivent aussi avoir la possibilité de se connecter au serveur de messagerie de la mairie.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Indiquer l’adresse de passerelle qui doit être définie sur chaque ordinateur des responsables de secteur. |

Ces modifications faites, il s’avère que les ordinateurs des responsables de secteur n’ont toujours pas accès au serveur de messagerie 192.168.200.130.

À partir du serveur Windows NT4 d’adresse 172.30.16.3, vous exécutez la commande
ping 192.168.200.130. La commande s’exécute correctement.

À partir de l’ordinateur du responsable du secteur 1 d’adresse 172.30.32.1, vous exécutez la commande ping 172.30.16.3. La commande s’exécute correctement.

À partir de l’ordinateur du responsable du secteur 1 d’adresse 172.30.32.1, vous exécutez la commande ping 192.168.200.130. Cette fois la réponse est « Impossible de joindre l’hôte de destination ».

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.3 | Indiquer, en justifiant votre réponse, le routeur qui est la cause du dysfonctionnement. |

Vous avez la possibilité d’utiliser, pour modifier les tables de routage, la commande route.

On considérera que la syntaxe de la commande route se limite à :

route {[ADD] | [PRINT] | [DELETE] | [CHANGE] } destination MASK masque passerelle

Exemple : route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.4 | Préciser, en justifiant votre réponse, la commande que vous devez employer pour mettre à jour la table de routage du routeur incriminé, de façon à obtenir une réponse correcte à la commande ping précédente. |

Le serveur de messagerie de la mairie est désormais accessible par les responsables de secteur.

On vous demande d’appliquer sur le routeur R3, la commande suivante :

route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.30.128.254

Une commande route print montre qu’une ligne supplémentaire a été créée dans la table de routage du routeur R3.

|  | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.30.128.254 | 172.30.128.253 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.5 | Indiquer la raison pour laquelle on a décidé d’insérer une telle ligne dans la table de routage de R3. |

On a mis en place sur le routeur R1 connecté à Internet des règles de sécurité.

Après étude de la documentation technique du routeur R1 et de la configuration existante, vous devez mettre à jour les fonctions de filtrage définies en Annexe 4 pour autoriser aux responsables de secteur l'accès aux serveurs web et de messagerie.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.6 | Indiquer, en justifiant votre réponse, si le serveur web de la DMZ est accessible à partir d’Internet. |
| 2.7 | Ajouter une nouvelle règle qui autorise les responsables de secteur à accéder au serveur web de la DMZ en passant par le réseau principal de la mairie. |

Le « Service des Affaires Générales» est réparti sur les 1er et 2ème étages qu’il partage avec d’autres services. Le « Service des Administrés », quant à lui, occupe à lui seul la totalité du rez-de-chaussée.

Le responsable informatique souhaite isoler chacun de ces deux services en mettant en œuvre des réseaux locaux virtuels (VLAN).

Le commutateur actuellement installé dans les bâtiments de la mairie est un commutateur administrable ne gérant que les VLAN de niveau 1 (voir Annexe 5).

Après observation du schéma du réseau (Annexe 1), l’administrateur s’aperçoit que, dans l’état actuel de l’installation, il peut créer un VLAN de niveau 1 pour isoler le « Service des Administrés » mais qu’il ne peut pas en créer pour le « Service des Affaires Générales ».

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 2.8 | Expliquer pourquoi il est possible de créer un VLAN de niveau 1 pour le « Service des Administrés ». |
| 2.9 | Expliquer pourquoi il n’est pas possible de créer un VLAN de niveau 1 pour le « Service des Affaires Générales ». |

## Dossier 3 : Protection de la messagerie

Les responsables de secteur se plaignent de recevoir de nombreux pourriels (spams).

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Définir la notion de pourriel (spam) et préciser en quoi ils constituent une gêne pour l’entreprise. |

Le responsable informatique vous demande de filtrer la réception des messages, afin de bloquer certaines sources (adresses électroniques, noms de domaine, adresses IP). Dans cette optique, la mairie adhère à un service de liste noire anti-pourriels (blacklist anti-spam) hébergé sur un serveur DNSBL (DNS BlackList).

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 3.2 | Expliquer, en vous aidant éventuellement d’un schéma, le principe de fonctionnement de l’interrogation par l’entreprise d’une liste de type « Blacklist anti-spam » lors de la procédure de réception d’un message. |

## Dossier 4 : Gestion des agents

Document à utiliser : Annexe 6

On vous demande d'améliorer l'application « Gestion des agents ».

Une ébauche de schéma entité-association relatif à la gestion des agents de restauration (AGENT-R) vous est donnée en Annexe 6.

Les agents d’entretien (AGENT-E) sont gérés séparément.

On précise que :

- un restaurant dispose d’une équipe d’agents de restauration sous la responsabilité de l’un d’entre eux, généralement le cuisinier ;

- les restaurants de la ville sont répartis dans cinq secteurs, chacun géré par un responsable de secteur ;

- chaque école est accueillie par un restaurant.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Présenter le schéma relationnel correspondant à l’extrait de schéma entité-association. |

En principe, un agent de restauration travaille toujours dans le même restaurant scolaire. Cependant, quelquefois, pour des raisons diverses (maladie, vacances, formation, congé maternité,…), il peut être détaché temporairement dans un autre restaurant scolaire, pour une période précise. Pour cela un bordereau de détachement est établi qui comporte un code détachement, une date de début et une date de fin.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 4.2 | Modifier le schéma entité-association pour prendre en compte cette nouvelle information. Ne représenter que les éléments nécessaires à la solution. |

La ville de L. gère séparément les agents affectés à l’entretien des écoles (AGENT-E) afin de connaître leur affectation et leurs périodes d’absence. Un extrait du schéma relationnel de la base est présenté ci-après.

La table des écoles :

ECOLE (CodeEcole, NomEcole, AdresseEcole, TelEcole)

CodeEcole : clé primaire

La table des agents d’entretien des écoles :

AGENT-E (MatAgent, NomAgent, AdresseAgent, TelAgent, CodeEcole)

MatAgent : clé primaire

CodeEcole : clé étrangère en référence à CodeEcole de la table ECOLE

La table des absences des agents :

ABSENCE (IdAbsence, DateDebut, DateFin, MatAgent, CodeType)

IdAbsence : clé primaire

MatAgent : clé étrangère en référence à MatAgent de la table AGENT-E.

CodeType : clé étrangère en référence à CodeType de la table TYPE-ABSENCE

La table des types d’absence :

TYPE-ABSENCE (CodeType, LibelléType)

CodeType : clé primaire

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 4.3 | Écrire la requête permettant d’obtenir la liste des agents d’entretien (nom et adresse) de l’école dont le code est 12. |
| 4.4 | Écrire la requête permettant d’obtenir la liste des écoles (code et nom) ayant au moins 5 agents d’entretien. |
| 4.5 | Écrire la requête permettant d’afficher les noms et adresses des agents actuellement en congé de maternité (LibelléType égal à "congé maternité"). On utilisera la fonction SysDate() pour obtenir la date du jour. |
| 4.6 | Écrire la requête permettant d’attribuer à l’utilisateur Dupont le droit de lire et de mettre à jour la table ABSENCE. |

## Dossier 5 : Gestion des statistiques des restaurants scolaires

Les responsables de restaurant se connectent tous les jours pour transmettre au « Service des Affaires Générales » des informations relatives à leur activité. Une application crée un fichier quotidien d’événements regroupant ces messages.

La variable enregistrement associée à ce fichier quotidien est de type Tlog déclaré ci-après.

Type

Tlog = enregistrement

numResto : entier		// Numéro de restaurant

typeMessage : entier		// Type de message

nbRepas : entier		// Nombre de repas

commentaire : chaîne(256)	// Commentaire éventuel

Fin enregistrement

Le champ typeMessage peut prendre l’une des 4 valeurs suivantes :

- pour absence de personnel ; le champ commentaire  contient le nom de l’agent et le motif de son absence.

- pour repas distribués ; le champ nbRepas  contient le nombre de repas distribués.

- pour incident matériel ; le champ commentaire contient le libellé du matériel concerné.

- pour incident sur les denrées alimentaires : le champ commentaire précise la denrée concernée et la nature de l’incident.

Voici un extrait de ce fichier :

| 100 | 2 | 321 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 0 | Durant ; maladie |
| 100 | 1 | 0 | Dupont ; transport |
| 100 | 3 | 0 | friteuse |
| 200 | 4 | 0 | poissons ; rupture chaîne du froid |
| 200 | 2 | 512 |  |
| 300 | 2 | 124 |  |
| … | … | … | … |

On souhaite écrire la procédure nommée Statistique(unFic) qui lit le fichier quotidien dont le nom est passé en paramètre et affiche le nombre total de repas distribués, le nombre d'incidents (sans distinguer les problèmes matériels et les problèmes alimentaires) et le nombre d'absences.

| TRAVAIL À FAIRE |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Écrire la procédure Statistique(unFic). |

Annexe 2 : Tarif des liaisons louées

Prix mensuels HT en € par liaison louée, en fonction du débit et de la distance « d » en kilomètres indivisibles.

| Débits / Distance | 1 à 10 km | 11 à 50 km |
| --- | --- | --- |
| 2,4 - 4,8 - 9,6 Kbit/s | 149,40 + 16,13 d | 256,47 + 5,42 d |
| 19,2 Kbit/s | 245,57 + 12,96 d | 337,06 + 3,81 d |
| 64 Kbit/s | 208,85 + 10,82 d | 285,08 + 3,20 d |
| 128 Kbit/s | 250,61 + 12,99 d | 342,10 + 3,84 d |
| 256 Kbit/s | 521,68 + 27,10 d | 712,70 + 8,00 d |

Annexe 3 : Tables de routage

### Table de routage du routeur R1

|  | Adresse destinataire | Masque | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195.167.221.0 | 255.255.255.0 | 195.167.221.12 | 195.167.221.12 |
| 2 | 192.168.200.128 | 255.255.255.128 | 192.168.200.131 | 192.168.200.131 |
| 3 | 172.30.16.0 | 255.255.240.0 | 172.30.30.253 | 172.30.30.253 |
| 4 | 172.30.32.0 | 255.255.255.0 | 172.30.16.254 | 172.30.30.253 |
| 5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 195.167.221.12 | 195.167.221.12 |

### Table de routage du routeur R2

|  | Adresse destinataire | masque | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172.30.128.0 | 255.255.128.0 | 172.30.128.254 | 172.30.128.254 |
| 2 | 172.30.16.0 | 255.255.240.0 | 172.30.16.254 | 172.30.16.254 |
| 3 | 172.30.32.0 | 255.255.255.0 | 172.30.128.253 | 172.30.128.254 |
| 3 | 192.168.200.128 | 255.255.255.128 | 172.30.30.253 | 172.30.16.254 |
| 4 | 195.167.221.0 | 255.255.255.0 | 172.30.30.253 | 172.30.16.254 |
| 5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.30.30.253 | 172.30.16.254 |

### Table de routage du routeur R3

|  | ###### Adresse destinataire | Masque | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172.30.128.0 | 255.255.128.0 | 172.30.128.253 | 172.30.128.253 |
| 2 | 172.30.16.0 | 255.255.240.0 | 172.30.128.254 | 172.30.128.253 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Annexe 4 : Politique de sécurité de la mairie

Le routeur R1 est un routeur filtrant. Il agit au niveau des couches 3 et 4 du modèle OSI et assure des fonctions de translation d’adresses et de ports (NAT/PAT). Cette translation est assurée après filtrage. À titre d’exemple, voici une des règles NAT/PAT appliquées sur l’interface d’entrée 195.167.221.12 du routeur R1, à l’adresse IP de destination du paquet.

| Avant Translation |  | Après Translation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | Port | Adresse | Port |
| 195.167.221.12 | 80 | 192.168.200.129 | 80 |

Chaque paquet arrivant sur une interface du routeur est analysé et les règles de filtrage sont traitées séquentiellement.

Règles de filtrage pour R1

| N° de Règle | Interface d’arrivée | Adresse Source | Port Source | Adresse Destination | Port Destination | Numéro de Protocole | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195.167.221.12 | Any | Any | 195.167.221.12 | 80 | 6 | accepté |
| 2 | 172.30.30.253 | 172.30.16.0 /20 | Any | 192.168.200.130 | 25 | 6 | accepté |
| 3 | 195.167.221.12 | Any | Any | Any | 23 | 6 | rejeté |
| Défaut (1) | Any | Any | Any | Any | Any | Any | rejeté |

(1) Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.

Principaux protocoles et ports associés

| Protocole | Port réservé | Numéro de Protocole |
| --- | --- | --- |
| FTP | 21 |  |
| Telnet | 23 |  |
| SMTP | 25 |  |
| HTTP | 80 |  |
| NNTP | 119 |  |
| SNMP | 161 |  |
| DHCP | 68 |  |
| DNS | 53 |  |
| ICMP |  | 1 |
| TCP |  | 6 |
| UDP |  | 17 |

Annexe 5 : VLAN

Un VLAN permet de créer des domaines de diffusion gérés par des commutateurs. Il y a plusieurs possibilités de définir des VLAN : dans un VLAN de niveau 1 (ou VLAN par port), chaque port du commutateur est affecté à un VLAN.

Un port de commutateur ne peut être associé qu’à un seul VLAN, sauf s’il s’agit d’un port transportant des trames étiquetées avec un en-tête 802.1q (dit tagged port), port généralement réservé à la communication entre commutateurs.

Une trame ne peut être associée qu’à un seul VLAN. Chaque VLAN peut être géré par un ou plusieurs commutateurs et un commutateur peut gérer de un à plusieurs VLAN.

Annexe 6 : Extrait du schéma entité-association