| BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS | SESSION 2014 |
| --- | --- |

E5SR : PRODUCTION ET FOURNITURE DE SERVICES

| Durée : 4 heures | Coefficient : 5 |
| --- | --- |

CAS RUCHENORD

Ce sujet comporte 19 pages dont un dossier documentaire de 13 pages.

La candidate ou le candidat est invité-e à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet.

Aucune calculatrice n’est autorisée

## Barème

| Partie A | Réponse à l’accroissement de l'activité de MedicalProService | 40 points |
| --- | --- | --- |
| Partie B | Gestion des serveurs web hébergés | 40 points |
| Partie C | Gestion des sauvegardes | 20 points |
|  | Total | 100 points |

Liste de la documentation jointe :

Document 1 : Expression des besoins de MedicalProService auprès de RucheNord

Document 2 : Extrait d'un échange par messagerie interne

Document 3 : Implantation des bâtiments de RucheNord

Document 4 : Schéma simplifié du réseau de RucheNord

Document 5 : Utilisation des ports sur les commutateurs de RucheNord

Document 6 : Information sur le protocole GVRP

Document 7 : Connexion des serveurs de virtualisation aux VLAN de RucheNord

Document 8 : Connexion des VLAN sur le routeur/pare-feu R1

Document 9 : Procédure de déploiement des postes bureautiques

Document 10 : Solutions de logiciels de déploiement d'applications

Document 11 : Service d'hébergement web

Document 12 : Plan du réseau de RucheNord pour la partie hébergement web

Document 13 : Table NAT du routeur/pare-feu R1

Document 14 : Extrait des règles du routeur/pare-feu R1 côté LAN

Document 15 : Exemple de configuration de NGINX en reverse-proxy

Document 16 : Certificats SSL de GlobalSign

Document 17 : Service de sauvegarde

Présentation du contexte

Afin de dynamiser la création d'entreprises sur son territoire, la communauté d'agglomération du Cambrésis a ouvert en 2006 la ruche d'entreprises de la nouvelle zone industrielle nord, appelée plus simplement la RucheNord.

La RucheNord propose des locaux et des services :

- 48 espaces répartis dans 2 bâtiments (nommés bâtiments A et B). L’accueil, l'entretien et la maintenance des locaux sont compris dans le prix de la location d'un espace.

- Une pelouse arborée de 150 mètres séparant les deux bâtiments.

- 4 salles de réunions et 1 salle de conférences (réservation à la demande).

- 1 cafétéria.

- 1 local technique informatique, avec possibilité de louer des serveurs virtuels et du stockage sur NAS. La ruche emploie une administratrice réseau et un technicien pour les tâches courantes. Les demandes particulières font l'objet d'une facturation supplémentaire. La gestion des ressources mises à disposition est effectuée par le client ou un prestataire de son choix. En outre, chaque espace dispose d'une armoire de brassage qui permet une configuration personnalisée pour le réseau et la téléphonie.

- La liaison internet est assurée par une fibre à 100 Mbps partagée de manière équitable entre tous les espaces de la ruche. Une liaison de secours SDSL de 20 Mbps est également présente.

- Des services d'infrastructure sur demande, facturés à l'acte ou au forfait :

  - la location d'ordinateurs bureautiques pré-configurés ;

  - le conseil en équipement informatique ;

  - gestion complète du parc du client :

    - gestion de l'annuaire ;

    - gestion des déploiements de postes bureautiques ou d'applications ;

    - gestion de l'inventaire ;

    - hébergement de serveurs ;

    - gestion des sauvegardes.

Une des premières sociétés à avoir profité des infrastructures de la RucheNord est la société MedicalProService. MedicalProService propose un service de secrétariat téléphonique médical : gestion des appels, des agendas et de la relation patient pour les médecins du Cambrésis. La société a été créée en 2005 par une équipe limitée aux trois fondateurs.

En 2006, MedicalProService a profité de la construction de la ruche d'entreprises RucheNord pour changer de locaux, ce qui a donné l'opportunité de développer l'activité grâce aux moyens techniques mis à disposition.

Aujourd'hui MedicalProService occupe 7 espaces de travail, au niveau 1 du bâtiment A de RucheNord et compte 44 collaborateurs, dont 37 secrétaires médicales. Le chiffre d'affaires est de 2 600 000 €.

Vous faites partie de l'équipe technique de la RucheNord et vous assistez l'administratrice et le technicien dans les différentes missions à réaliser.

Partie A : Réponse à l'accroissement d'activité de MedicalProService

Documents nécessaires à l'exécution des missions de cette partie : 1 à 10

Mission A.1 - Extension du réseau de l'entreprise MedicalProService

Vous devez rendre compte à l'administratrice réseau de la ruche d'entreprises RucheNord de la faisabilité technique du projet d'agrandissement de MedicalProService.

Question A.1.1

Rédiger une note de service pour répondre aux questions techniques posées par le message de l'administratrice réseau de la ruche d'entreprises RucheNord. Les réponses doivent être justifiées.

Question A.1.2

Représenter la topologie logique de MedicalProService.

Mission A.2 - Mise à disposition des ordinateurs bureautiques et gestion des comptes des utilisateurs de MedicalProService.

MedicalProService, qui a externalisé la gestion de son annuaire auprès de RucheNord, a finalement acheté la prestation de déploiement des postes bureautiques pour intégrer les nouveaux postes du bâtiment B.

Question A.2.1

a) Représenter l'arborescence du domaine RucheNord en intégrant le client MedicalProService et en se limitant à celui-ci.

b) Proposer le fichier de réponses au format XML permettant l'intégration des postes de MedicalProService au bâtiment B.

Question A.2.2

Choisir et présenter une démarche pour organiser le déploiement de l'application métier « HealthCareCRM ».

MedicalProService fait régulièrement appel à des intérimaires qui travaillent sur des comptes utilisateurs temporaires. Elle s'inquiète de la gestion par RucheNord de ces comptes temporaires, les dates de fin contrat n'étant pas toujours transmises à RucheNord. Ces comptes temporaires pourraient alors rester activés et inutilisés indéfiniment.

Question A.2.3

a) Expliquer en quoi cela peut être un problème.

b) Présenter les risques d'une solution totalement automatisée pour gérer ces comptes inutilisés.

c) Proposer une solution organisationnelle pour retrouver et gérer les comptes inutilisés.

# Partie B : La gestion des serveurs web hébergés

Documents nécessaires à l'exécution des missions de cette partie : 1, 2 et 11 à 16

## Mission B.1 – Mise en production du nouveau site web hébergé

Vous travaillez sur la mise en place du site web « maj.medicalproservice.fr » sur le serveur virtuel Web2.

Question B.1.1 Expliquer par quel mécanisme le trafic HTTP arrivant sur l'adresse IP 93.17.228.52 est redirigé vers le serveur ReverseProxy.

Question B.1.2 a) Expliquer les modifications à apporter au routeur/pare-feu pour permettre l'accès au nouveau site web hébergé. b) Écrire le contenu du fichier NGINX qui permettra d'accéder au site "http://maj.medicalproservice.fr".

## Mission B.2 – Sécurisation du trafic HTTP

Les informations échangées avec le site « www.rendezvous.com » étant confidentielles, le transfert sur internet doit s'effectuer de manière chiffrée par le protocole HTTPS.

Question B.2.1 a) Expliquer toutes les modifications à apporter aux configurations du routeur/pare-feu pour permettre l'accès en HTTPS au site « www.rendezvous.com ». b) Écrire le contenu du fichier NGINX qui permettra d'accéder au site "https://www.rendezvous.com".

Pour satisfaire ce besoin, un certificat doit être installé sur le serveur ReverseProxy.

Question B.2.2 Présenter dans une courte note votre préconisation pour installer ce certificat, en précisant : a) Les avantages et inconvénients de l'externalisation de l'autorité de certification ayant émis le certificat. b) Les avantages et les inconvénients d'une autorité de certification interne à la RucheNord. c) Votre recommandation en tenant compte du fait que les utilisateurs finaux sont des médecins et non pas des informaticiens. Nota : préciser les termes techniques utilisés dans cette note.

# Partie C : Gestion des sauvegardes

Documents nécessaires à l'exécution des missions de cette partie : 1,2 et 17

## Mission C.1 – Gestion des sauvegardes

La seule mission qui vous est confiée ici est la mise en œuvre des sauvegardes du client MedicalProService.

Question C.1.1 Présenter au responsable de MedicalProService un tableau « avantages et inconvénients » des trois méthodes de sauvegarde suivantes : complète, différentielle et incrémentielle.

L'espace de stockage sur les NAS existants risquant rapidement de ne plus être suffisant, vous devez installer un nouveau serveur NAS qui sera dédié au client MedicalProService. Ce serveur NAS disposera de 12 disques de 1 To.

Question C.1.2 Lister les configurations RAID permettant de garantir le volume requis pour les sauvegardes de MedicalProService. Justifier la réponse par des calculs de volume.

Question C.1.3 Indiquer les critères qui permettront de choisir le niveau de configuration RAID à installer.

Dossier documentaire

# Document 1 : Expression des besoins de MedicalProService auprès de RucheNord

Notre société MedicalProService est en augmentation d'activité. Nous désirons donc louer les deux seuls espaces encore disponibles dans vos locaux : les espaces B107 et B108. Ces espaces sont situés au 1er étage du bâtiment B, tandis que nos locaux actuels se trouvent au 1er étage du bâtiment A.

Nos besoins en termes d'équipement sont de 11 postes de travail sous Windows 7 et d'une imprimante. Nous souhaiterions bénéficier pour ces postes de votre prestation de déploiement des postes bureautiques.

Par ailleurs, nous en profiterions pour vous demander d'installer sur tous les postes de notre parc la nouvelle application métier « HealthCareCRM ».

Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous afin d'évoquer la question des comptes des utilisateurs temporaires ?

Vous trouverez ci-dessous le plan actuellement en notre possession. Celui-ci nous semble incomplet.

Un autre besoin serait de rendre accessible sur internet une nouvelle application web appelée « maj.medicalproservice.fr » dont nous vous confierions l'hébergement.

De plus, les médecins pourront consulter leurs rendez-vous sur « www.rendezvous.com » depuis leurs smartphones ou depuis leurs tablettes. Il faut donc que vous assuriez la confidentialité de ces données sur internet.

Pour finir, nous avons pris la décision de vous confier la gestion des sauvegardes de nos données de gestion.

## Document 2 : Extrait d'un échange par messagerie interne

De : administratrice réseau RucheNord

Pour : vous

Objet : projets MedicalProService

Notre client MedicalProService nous a adressé un ensemble de besoins. Je compte vous confier l'ensemble des missions qui permettent de répondre à ces besoins.

Concernant le projet d'agrandissement de ce client (mission A.1), nous souhaitons apporter une réponse éclairée (coûts, délais, qualité) à cette société et nous aimerions que vous nous confirmiez la faisabilité de ce projet. Pour commencer, nous aimerions avoir votre avis sur les questions suivantes :

- Faut-il que RucheNord achète de nouveaux commutateurs ?

- Faut-il tirer un câble supplémentaire entre les bâtiments A et B pour étendre le réseau sur les différents espaces qu'occupera MedicalProService ?

- Pouvez-vous expliquer précisément pour le client en quoi la solution d'interconnexion que nous proposons est sécurisée ?

- Quel volume de travail la reconfiguration des commutateurs nécessite-t-elle ?

- Faudra-t-il modifier des règles de routage sur R1 ?

Pour mémoire, l'ensemble des projets supposera les évolutions suivantes :

- L'espace B107 disposera de 6 clients Win7, l'espace B108 disposera de 5 clients Win7 et d'une imprimante.

- Conservation du sous-réseau IP actuel (le nombre d'adresses est suffisant).

- MedicalProService utilisera les ressources de 2 des serveurs de virtualisation de la ruche d'entreprises.

- MedicalProService utilisera les ressources d'un NAS de la ruche d'entreprises.

- L'accès au réseau internet se fera par l'intermédiaire du routeur R1.

- L'application web maj.medicalproservice.fr sera installée sur le serveur virtuel Web2 dans le VLAN 19.

- Le volume cumulé des données sauvegardées dépassera 9 To.

Merci,

La responsable.

# Document 3 : Implantation des bâtiments de RucheNord

Le terme "espace" est utilisé pour désigner une salle. La désignation des espaces permet de connaître simplement sa situation dans la ruche d'entreprises. Par exemple, l'espace B202 désigne une salle située au deuxième étage du bâtiment B.

Il y a une distance de 150 mètres entre les bâtiments A et B.

## Document 4 : Schéma simplifié du réseau de RucheNord

## Document 5 : Utilisation des ports sur les commutateurs de RucheNord

## Document 6 : Information sur le protocole GVRP

Le protocole GVRP est défini dans la norme 802.1q.

Lorsqu'un VLAN est configuré manuellement sur un port, l'agent GVRP propage l'information. Si le port recevant l'information est un port étiqueté, il autorise le VLAN correspondant et la table d'association est alors mise à jour. Ce port étiqueté diffuse ensuite l'information sur le commutateur suivant.

Pour que la diffusion puisse s'effectuer correctement, il faut que l'ensemble des commutateurs composant le réseau ait un agent GVRP activé.

## Document 7 : Connexion des serveurs de virtualisation aux VLAN de RucheNord

Chaque serveur dispose de 4 à 8 cartes réseau, chacune de ces cartes est associée à un VLAN particulier.

Chaque machine virtuelle est reliée à une seule carte réseau physique, ce qui implique qu'une machine virtuelle ne peut être visible que dans un seul VLAN. Par exemple, les machines virtuelles branchées sur la carte vmbr1 du serveur Pmox4 sont sur le VLAN 23, donc sont utilisées par l'entreprise "Worldbox".

Le VLAN 1 est utilisé pour administrer les serveurs de virtualisation, les commutateurs et pour relier les appareils aux différents NAS QNAP.

## Document 8 : Connexion des VLAN sur le routeur/pare-feu R1

Chaque VLAN est branché sur un port du routeur R1, lequel comporte 6 modules de 8 ports (soit 48 ports). Cela permet d'administrer finement les accès vers l’extérieur (WAN).

## Document 9 : Procédure de déploiement des postes bureautiques

Les services aux entreprises proposés par RucheNord comportent notamment la mise à disposition d'ordinateurs bureautiques.

Ces ordinateurs sont fournis avec le système d'exploitation Windows Seven Professionnel 64 bits. Les systèmes fournis sont mis à jour et disposent de logiciels de base :

- un navigateur web ;

- un client de messagerie ;

- une suite bureautique.

Les ordinateurs sont déployés à l'aide d'une solution basée sur des fichiers de réponse au format XML. Ces fichiers sont lus et leur contenu est exécuté lors de la phase de pré-installation des systèmes d'exploitation sur les postes déployés. Un extrait du fichier utilisé lors du déploiement des postes du client Onaxis est fourni ici :

<Identification>

<Credentials>

<Domain>onaxis.ruchenord.dom</Domain>

<Password>MotDePasseDomaine</Password> <Username>CompteUtilisateurPermettantDIntégrerDesPostes</Username>

</Credentials>

<JoinDomain>onaxis.ruchenord.dom</JoinDomain>

<MachineObjectOU>OU=batimentA, DC=onaxis, DC=ruchenord,DC=dom</MachineObjectOU>

<UnsecureJoin>False</UnsecureJoin>

</Identification>

## Document 10 : Solutions de logiciels de déploiement d'applications

Les entreprises hébergées dans la ruche peuvent demander, après déploiement des postes client, à disposer de logiciels précis (logiciels OCR, logiciels métier, …) en plus des logiciels fournis par défaut. RucheNord utilise deux solutions différentes pour déployer des logiciels.

## a) Déploiement de logiciels reposant sur OCS Inventory NG

« Open Computers and Software Inventory Next Generation » est une solution de gestion technique de parc informatique.

OCS Inventory NG permet de rendre l'inventaire matériel et logiciel des ordinateurs plus performant.

Aujourd'hui, la solution intègre un système de télédiffusion évolué d'applications, s'interface avec des applications tierces, recherche les matériels sur le réseau, et plus encore...

## Fonctionnalité de déploiement

OCS Inventory NG inclut une solution de déploiement de paquets sur les ordinateurs distants. Depuis l'interface d'administration du serveur, il est possible de télé-déposer les paquets qui seront téléchargés ensuite en utilisant les protocoles HTTP/HTTPS et lancés par l'agent des ordinateurs distants.

### L'intérêt de cette fonctionnalité

- Pas de surcharge du trafic sur le réseau

- Retour d'état sur les déploiements

- Statistiques sur les paquets déployés

### Déploiement par étapes

- Créez un paquet au travers de l'interface d'administration.

- Activez-le.

- Sélectionnez les ordinateurs sur lesquels déployer le paquet.

- Affectez-le.

D'après le site web OCS inventory.

## b) Déploiement de logiciels reposant sur les stratégies de groupe du domaine

Les stratégies de groupe permettent d'attribuer ou de publier des logiciels auprès des utilisateurs ou des ordinateurs d'un domaine ou d'une unité d'organisation. Lorsque la stratégie de groupe s'applique aux utilisateurs, les logiciels s'installent à l'ouverture de session. Lorsqu'elle s'applique aux ordinateurs, les applications s'installent au démarrage de l'ordinateur. Les objets Stratégie de groupe (objets GPO) ne s'appliquent qu'aux membres des unités d'organisation (OU) auxquels ces objets sont liés.

## Document 11 : Service d'hébergement web

La ruche d'entreprises RucheNord dispose de 2 adresses IP publiques : 93.17.228.52 et 21.186.48.59. Seule l'adresse 93.17.228.52 est utilisée en temps normal, 21.186.48.59 n'est utilisée que pour la haute-disponibilité.

Pour que chaque entreprise de la ruche puisse avoir un ou plusieurs serveurs WEB hébergés par RucheNord, il est nécessaire d'utiliser un "reverse-proxy" qui redirige le trafic qui arrive sur l'adresse 93.17.228.52 vers les serveurs HTTP dédiés à chaque entreprise. La distinction entre les sites WEB se fait grâce aux URL.

Par exemple pour la société MedicalProService on utilise les URL et les serveurs suivants :

1. www.medicalproservice.fr → 93.17.228.52 → ReverseProxy → Web1 sur Pmox2

2. www.rendezvous.com → 93.17.228.52 → ReverseProxy → Web3 sur Pmox3

## Document 12 : Plan du réseau de RucheNord pour la partie hébergement web

## Document 13 : Table NAT du routeur/pare-feu R1

| Protocole | Adresse source | Port source | Adresse destination | Port dest. | IP NAT | Ports NAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | * | * | 93.17.228.52 | 80 | 192.168.168.10 | 80 |
| TCP | * | * | 21.186.48.59 | 80 | 192.168.168.10 | 80 |

## Document 14 : Extrait des règles du routeur/pare-feu R1 côté LAN

Les règles sont appliquées en sortie des interfaces.

| N° | Action | Protocole | Adresse source | Port source | Adresse destination | Port destination |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoriser | TCP | * | * | 192.168.168.10 | 80 |
| 2 | Autoriser | TCP | 192.168.168.10 | * | 172.17.2.51 | 80 |
| 3 | Autoriser | TCP | 192.168.168.10 | * | 172.17.3.53 | 80 |
| 4 | Refuser | * | * | * | * | * |

## Document 15 : Exemple de configuration de NGINX en reverse-proxy

Les fichiers de configuration globale sont déjà écrits et ne figurent pas dans cet exemple. Un fichier de configuration est nécessaire pour chaque redirection.

Fichier /etc/nginx/sites-enabled/exemple

server { listen 80; server_name www.exemple.net; # On désactive les logs pour ne pas faire doublon avec Apache access_log off; # On autorise seulement le protocole HTTP ou HTTPS if ($request_method !~ ^(GET¦HEAD¦POST)$ ) { return 444; } # On redirige vers le serveur Apache (sans mise en cache) location / { proxy_pass http://192.168.0.100:80/; } }

Il est possible de forcer la sécurité des accès à un site web. Dans l'exemple suivant, les accès réseau sont sécurisés d'un client extérieur jusqu'au serveur NGINX, mais pas entre le serveur NGINX et le serveur Apache.

Fichier /etc/nginx/sites-enabled/exemplessl

server { listen 443; server_name www.exemplessl.net; access_log off; ssl on; ssl-certificate /etc/nginx/ssl/exemplessl.pem ssl-certificate_key /etc/nginx/ssl/exemplessl.pem if ($request_method !~ ^(GET¦HEAD¦POST)$ ) { return 444; } location / { proxy_pass http://192.168.0.101:80/; } }

## Document 16 : Certificats SSL de GlobalSign

Créée en 1996, GlobalSign a été la première autorité de certification établie en Europe. Depuis sa création, GlobalSign a émis des millions de certifications numériques pour les individus, les serveurs et les appareils mobiles.

Les certificats numériques GlobalSign protègent les données et les transactions de grandes marques internationales et d'organisations gouvernementales de par le monde.

GlobalSign propose une gamme simplifiée de certificats SSL par sa classification en trois catégories de SSL : DomainSSL (validation du nom de domaine) émis en moins de 5 minutes, OrganizationSSL (validation de l’organisation), et Extended SSL (validation étendue) qui active la barre d’adresse verte dans tous les principaux navigateurs. Toutes les caractéristiques des certificats SSL sont de première qualité, notamment une sécurité élevée. À cela s’ajoutent d’autres caractéristiques , comme un nombre illimité de licences serveurs, un service de surveillance de logiciels malveillants et la garantie de réémission du certificat pendant toute sa période de validité. Les clients GlobalSign sont ainsi assurés de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix et de recevoir le SSL le plus complet qu’il est possible d’obtenir aujourd’hui.

Offre DomainSSL

- Active le protocole HTTPS (présence d'un cadenas dans la barre d'adresse du navigateur).

- Processus de validation : authentification du nom de domaine et contrôle anti-phishing.

- Période de validité : 1-5 ans.

- Vitesse d'émission : quelques minutes.

- Une sécurité SSL 2048 bits, le niveau de sécurité le plus élevé.

- Un certificat valable pour un ou plusieurs noms de domaine.

- Assistance technique en français.

- Contrôle gratuit de l'installation.

- Service de détection de malware.

D'après le site https://www.globalsign.fr/

## Document 17 : Service de sauvegarde

## La RucheNord offre à ses clients un service de sauvegarde basé sur des équipements QNAP NAS TS-1270U-RP dont les spécifications sont présentées ci-dessous.

Hardware Spec.

CPU                                  Dual Core Intel® CoreTM i3-2120 Processor 3.3 GHz

DRAM                               2 GB DDR3 RAM (The system memory can be increased to 4GB ).

Flash Memory                 512MB DOM

Hard Drive 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s or 2.5-inch SATA, SSD hard drive

Hard Drive Tray               12 x hot-swappable and lockable tray

LAN Port                          2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port (Optional dual-port 10 Gb and 1 Gb network card are

supported)

LED Indicators                Status, 10 GbE, LAN, eSATA, hard drives

Form Factor                    2U, Rackmount

Dimensions 88(H) x 439(W) x 520(D) mm 3.46(H) x 17.28(W) x 20.47(D) inch

Weight                             Net weight : 15.88 kg/ 35.01 lb

Gross weight : 22.92 kg/ 50.53 lb

Fan                                   3 x 6 cm smart cooling fan

Turbo NAS has a scalable design in addition to supporting various levels of disk configurations such as RAID 1, 5,

5+hot spare, 6, 6+hot spare.

Lexique

hot-swappable : échangeable-s à chaud

lockable : verrouillable-s

form factor : dimensions

scalable : évolutif-s

hot spare : disque-s de rechange préinstallé-s

RAID 1 : configuration en miroir

RAID 5 : configuration en agrégat par bandes avec 1 parité répartie (équivalent en volume : 1 disque)

RAID 6 : configuration en agrégat par bandes avec 2 parités réparties (équivalent en volume : 2 disques)